Адаптеры

# Блоки питания для различных устройств. Как  правильно их подбирать, и на какие параметры смотреть при покупке.

# Подробная справка

В  этой справочной статье, что Вы скачали с  моего сайта, я  достаточно подробно рассказал, как нужно правильно подбирать источники  питания для своих электронных устройств, т.е. на что смотреть, и  что учитывать, а так же – где их лучше приобретать.

Однажды, у  меня появился свободный блок питания или, как такие ещё называют, «адаптер питания», и мне хотелось  выяснить, можно ли его использовать (если что) взамен действующего, т.к.  появившийся у меня блок  был в 2 раза мощнее работающего. Не хотелось рисковать своим ноутбуком, поэтому, естественно, стал разбираться.

Разобрался, записал подробно все шаги по решению вопроса и, как обычно делаю в таких случаях, сохранил всё  в  качестве памятки в подходящем по тематике разделе своего сайта. Пригодится!

Устройствами, для которых нужен адаптер, могут  быть не только ноутбуки, смартфоны или  планшеты.

Таких устройств много: роутеры, зарядные устройства от радиотелефонов, цифровые спутниковые приставки и телевизоры, питающиеся от внешнего блока питания, различные игрушки, светодиодные светильники, тонометры и  многое-многое другое. Короче говоря, всё то, что питается от сети через специальный адаптер.

## Что  нужно  знать, чтобы  правильно выбрать  адаптер

Итак, предположим ситуацию - нам необходимо приобрести новый адаптер питания  взамен вышедшего из строя. Такое иногда случается. Но это очень просто. Покупаем такой же, и всё. Порядок!

Сложнее, если мы вдруг решили дополнить своё  устройство  адаптером дополнительно, так как нам надоело покупать батарейки, а  оно способно работать не только от батареек, но ещё и  имеет вход  для подключения внешнего блока  питания. Но отнюдь  нередко бывает, что  это  является дополнительной опцией, и  устройства такими  блоками  не комплектуются производителем.
Такое часто  бывает, например, с  mp3-плеерами. Да и не только.

В итоге - стоит задача - подобрать адаптер, и что бы всё это работало!

Прежде, чем бежать за покупкой, нужно обязательно обратить внимание на старый адаптер. Это, конечно, в случае, если он был, но вышел из строя.

Если  его нет и никогда не было, смотрим на само устройство. Там должна быть информация о требуемых параметрах силового обеспечения либо прямо на корпусе (как правило, снизу), либо на наклейке (тоже снизу).

Только, если на адаптере интересуемое записано как "Output" – выход, то на  устройстве оно будет называться "Input" – вход.  В идеале они должны быть одинаковыми. 
Короче, выясняем эти  и  ещё  кое-какие важные  параметры.

А именно:

- выходное напряжение -> измеряется в вольтах (V)

- выходной ток -> измеряется в амперах (А) или  миллиамперах (mA)

- полярность на разъёме

- тип и размер разъёма (штекера)

И  в  качестве примера рассмотрим блок питания от имеющегося ноутбука. На нижнем фото хорошо видны все параметры, на которые нужно обратить внимание (*подчеркнул их красным на фото, и ярко надписал).  Предположим, что  этот адаптер вышел из  строя, и  нам нужно приобрести новый на замену. Здесь напоминаю – это лишь пример, чтобы полностью и хорошо разобраться. Вот поэтому, мы  не будем искать блок питания именно такой же модели. Это желательно, но не обязательно.
Нам  важны  параметры!   На них мы и будем смотреть.

Адаптер питания ноутбука

Прежде всего,  интересуют параметры, которые имеются именно на выходе источника питания, те, что под надписью  "Output" - выход.

*Prim.  Буду  возвращаться  к  этому самому  первому фото  выше,  как  к  примеру обозначений (по мере описания нужных параметров).

## Выходное напряжение

В примере выше выходное напряжение 19 Вольт. Это значит, что  наше устройство, в данном случае ноутбук, питается напряжением 19 Вольт. Не больше и не меньше. Это важно! Здесь всё просто. 
Подбирая адаптер питания, помнить! Он должен точно подходить по напряжению к  нашему устройству!

Вообще-то, что касается напряжения, то в интернете есть информация, что допустимо отклонение 0,5 Вольт в большую или же меньшую сторону, но мне кажется, что всё же лучше по этому параметру выбирать точно! Будет меньше проблем, как с  устройством, так и с самим адаптером. Короче так, как указано в инструкции по эксплуатации устройства или на нём самом.

## Выходной ток

В нашем примере это 6,32 Ампера.

Этот параметр, написанный на источниках питания, говорит нам о том, какой ток(?)  способен  выдать тот или иной адаптер.

Поскольку на приведённом фото штатный блок от ноутбука, то он так же сообщает нам, какой ток требуется данному устройству. 

Краткий вывод: когда подбираем новый адаптер питания важно, чтобы ток, который он выдаёт, был не меньше того значения, которое нужно для  устройства, т.е. 6,32 Ампера.

Иначе устройство начнёт "голодать" от нехватки питания, или же вообще не станет работать, а  адаптер, который не способен выдавать требуемый ток, будет работать в режиме перегрузки, и очень быстро выйдет из строя.
Поэтому, адаптер должен выдавать достаточный для устройства ток, но можно и несколько больший. Это вполне допустимо. 
Скажем, если в нашем примере, найти адаптер с параметрами 19 Вольт и выдаваемым током 8 Ампер, то это будет нормально!

Устройство возьмёт столько тока, сколько ему нужно, главное, что бы адаптер был способен его дать.

А можно ли взять новый адаптер — МОЩНЫЙ, т.е. с сильно завышенным выходным током по отношению к  требуемому потребителю?

Перефразирую так — можно ли к устройству, которому для работы вполне достаточен ток в 1 Ампер, подключить блок питания, способный выдавать 10 Ампер? Разумеется, с соблюдением полярности и нужного напряжения.

Можно! Устройство возьмёт только нужный ему 1 Ампер.

Однако и здесь запредельный перебор с  током делать не желательно, потому как мощному блоку питания безразлично, сколько у него берут тока. От сети он будет брать «на всю катушку», что приведёт к необоснованному перерасходу электроэнергии. Да и греться он будет гораздо сильнее, чем его  одноамперный «коллега».

## Полярность

Как  узнать полярность, так  называемую «распиновку», разъёмов блока питания  и  устройства?

Чтобы это понять, смотрим на символ обозначения полярности. 
В нашем примере он указывает, что на разъёме питания "Плюс" внутри, а "Минус" снаружи разъёма. Это наиболее популярный вариант распиновки разъёмов, но  случается,  что  производители  делают и  по-другому.

Думаю, из ниже приведённой графической схемы понятно, как определить полярность. Такие символы рисуют как на блоках питания, так и на самих устройствах (рядом с  гнездом для подключения штекера питания).

Точка  изображает  внутренний контакт разъёма, а  полукруг внешний.

Так графически (без пояснительных надписей, естественно) обозначается полярность разъёмов на адаптерах питания и  устройствах.

## Тип  и  размер  коннектора

Итак, прочитав нужные надписи на своём адаптере или  самом устройстве, мы  определились с  напряжением, током и  полярностью.

Вроде бы, можно идти  в магазин или заказывать в интернете, чтобы купить нужный, но остались ещё два очень важных параметра.

Это  тип и размер самого коннектора питания. Их  «тьма-тьмущая»!  Посмотрите на нижнем фото. И это лишь несколько вариантов (для общего представления). Первая цифра на фото указывает внешний диаметр штекера, а  вторая - внутренний.

Честно говоря, определить необходимый тип и размер разъёма, пожалуй, самое сложное из всего сказанного. И, если для определения напряжения, тока и полярности достаточно минуты, то здесь уже придётся измерять. И измерять нужно очень точно. «На глаз» тут не подойдёт. Легко ошибиться.

У меня был случай, когда, вроде бы  полностью подходящий штекер, в гнездо НЕ вошёл. Хорошо, что он был круглый и чуть больше. Пришлось подгонять его нулевой наждачкой. Подогнал, но в памяти «засело» ... ... .

Поэтому, чтобы не попадать в такую ситуацию, нужно тщательно измерить входной разъём устройства (именно устройства).

Чем?!

В интернете советуют штангенциркулем ... ... ... .

НО!

Стандартный слесарный штангенциркуль не подойдёт. Пробовал! У  него довольно толстые губки.  Нужен миниатюрный.

Однако! Такая крохотная прелесть стоит совсем не крохотных денег. На момент написания данной статьи  средняя цена его была 3370 рублей. Так что, сами понимаете, - это не выход. Такое подойдёт лишь  для  людей, кто постоянно занимается ремонтом электроники.

А  если всё же каким-то образом удастся  точно замерить, то лучше всего, чтобы  подобрать подходящий адаптер, зайти  сначала на сайт, где можно подобрать модель именно по измеренным размерам. К сожалению, таких очень мало. В большинстве - даже широко известные магазины не дают в технических характеристиках точные размеры штекеров, а пишут лишь  вольтаж адаптера, его размеры и, в лучшем случае, перечисляют названия ноутбуков, к которым он может подойти. А может и  не подойти ... ... .  Моделей много, даже очень много, у ноутбуков с  одинаковым названием.

Впрочем, после долгих поисков мне всё-таки удалось найти  ресурс, где возможно приобрести подходящий  адаптер для своего устройства именно по размерам штекеров. Скриншот его  главной страницы ниже, а  под ним я  дал ссылку на точный адрес раздела выбора адаптеров.

https://adapteroff.ru/catalog/bloki-pitaniya-dlya-noutbukov

Но повторюсь, что точно выбрать адаптер под своё устройство возможно, только если удалось точно измерить его входные контакты.

А  если  нет?... ... ...

Что же тогда делать?!  Как измерить?  Как подобрать?

В  интернете пишут, что самым простым решением будет, - взять своё требующее адаптер устройство в магазин, и  примерить его разъём с  коннектором претендента на  приобретение.

Возможно. Только если Вам дадут примерять. Не факт! Ведь, как правило, адаптеры продаются в  запечатанных коробочках, а  открывать их,  да ещё не одну, вряд ли кто из продавцов будет ... ... ... .  Может быть, я ошибаюсь, и  где-нибудь на «развалах» (рынках) электроники Вам такое можно будет сделать, но сам предпочитаю приобретать нужные устройства в известных магазинах. С гарантией!  Ну, тут уж  каждый решает сам.

Но подобрать всё же  можно, и  даже без тщательной «примерки». Только в  этом  случае нужно  брать универсальный адаптер. Один из таких ниже.

К  нему в  комплекте идёт набор из  8-ми  популярных коннекторов. Есть и много других универсальных адаптеров, где коннекторов гораздо больше, но они стоят дороже. Особенно влияет на цену мощность. Чем мощнее, тем дороже.

Можно пойти  немного другим  путём.  Взять мощный адаптер (подходящий по вольтажу, естественно) с  одним выходным коннектором, но самое ГЛАВНОЕ(!), чтобы  размеры штекера были: 5.5х2.5 мм.   Меряются  его размеры так, как показал ниже.

Ну, а после этого можно докупить к  нему комплект из переходников. К примеру, такой, как на рисунке ниже. Специально сделал этот рисунок, где указал не только адрес сайта, но и артикул комплекта переходников. Все они вставляются на штекер упомянутого (и ярко выделенного) размера. Точный адрес такого набора на указанном сайте  написал под рисунком.

Точный адрес набора - https://tehnocentr.ru/item/nabor-perehodnikov-dlya-bloka-pitaniya-36-sht_7565.html

Кстати! Цена такого набора на момент написания статьи (10.08.2020г) была 1150 рублей,  а  комплекта  из  28 штук – 690 рублей, и его артикул:  039-0026

Конечно,  найти  аналогичный  набор  из 36-ти штук  на  AliExpress  можно  почти в  половину  дешевле.  Достаточно набрать в  поисковой  форме  запрос  типа: «набор  переходников  для  блока  питания».  Только  вот  посылку  ждать придётся  долго - около 1 месяца,  и  деньги  нужно сразу переводить,  т.е.  делать  предоплату.

Лично  мне,  ни  то  ни  другое  (срок  ожидания  и  предоплата) НЕ  нравится, но  тут,  естественно, каждый  решает  сам,  что  его  больше  устраивает.  Да и вообще, - недолюбливаю  я  этот самый  «АлиЭкспресс»,  хотя  многие  мои знакомые  говорят: «Напрасно!».  Может  и  так.   Ведь  сейчас  НЕ китайское встретить,  практически,  невозможно!  Ну ... ... ... пишу  как  есть.

## Заменяем  адаптером  батарейки

Если  есть вход  для подключения адаптера, то тут  всё довольно просто.

Узнаём нужное напряжение:  для этого достаточно посчитать, сколько батареек(?) вставляется в наше устройство, и  посчитать их  суммарное напряжение. Напряжение одной батарейки обычно равно 1,5 Вольта за исключением некоторых видов. Уточняем на используемых батарейках.

А  ещё тоже нужно знать, что для некоторых электронных устройств  может потребоваться стабилизированный  адаптер  питания. Об этом дальше.

## Почему  нужен  стабилизированный  блок питания

Иногда случается, что устройства не желают работать от внешнего блока питания, хотя от батареек работают, а напряжение и ток, получаемые от адаптера вполне достаточны. В чём дело?

Всё дело в том, что используется не стабилизированный  блок  питания, ну а блок управления устройством построен на микроконтроллере, который  «не желает с  эти мириться», отказываясь работать.

Просто, есть устройства более требовательные к  качеству напряжения питания. Как  правило, это  высокотехнологичные устройства,  имеющие  в своём  составе  микроконтроллер.

И  это значит, что при переходе на питание от сети, они нуждается в очень качественном, т.е. стабилизированном напряжении.

Кстати говоря, есть  некоторые виды  бытовых приборов, которые требуют только лишь  очень хорошего, стабилизированного напряжения.

К  таким приборам относятся, например, тонометры. Часто в аптеках, где их продают, продают отдельно и адаптеры к ним, полностью соответствующие требованиям. Однако, всё равно нужно обращать внимание на напряжение, поскольку в разных моделях тонометров оно может отличаться.

На фото показал универсальный адаптер питания. Его универсальность в том, что он имеет комплект из  8-ми штекеров различных размеров, возможность менять полярность, и  самое главное - изменять диапазон напряжений: от 1,5 до 12 вольт, что позволяет заменить от 1-ой до 8-ми обычных батареек. Его выходной ток небольшой - 300mA (можно найти и  помощнее). Кроме того смотрим, что  написано на  коробке. А  написано там, что  это стабилизированный блок питания. То есть тот, который выдаёт устойчивое,  качественное напряжение. Такие  адаптеры будут работать с  любыми  устройствами, если требуемый им  ток  и  напряжение соответствуют указанным параметрам.

Один  ньюанс

Если на адаптере написан интервал выходного напряжения. Например: 1,5В-12В, а  переключателей  никаких  нет. Что это значит?

Это значит - речь идёт об автоматическом источнике питания.  В них напряжение на  выходе  зависит  от  нагрузки.  Чем  больше токовая  нагрузка, тем меньшее будет  напряжение  на  выходе.

Тут я затрудняюсь что-либо сказать. Никогда такими не пользовался, но  считаю, что  лучше  выбирать  адаптеры  БЕЗ  подобных  «фокусов».   Мне  гораздо больше  нравятся  блоки  питания,  где  есть  переключатель, которым  сам  и устанавливаешь  нужный  параметр  выходного  напряжения.  Спокойнее  с такими  как-то.

Проверка адаптера

Думаю, вполне естественно, что купив какой-либо адаптер питания, мы, прежде чем его использовать, хотим (и должны!) его проверить. Чем?

Мультиметром, конечно.

А  вспомнить соотношения друг к другу единиц измерения, указанных на мультиметре, поможет следующий подраздел статьи.

Единицы измерения

Для проверки мультиметром выбранного адаптера, нужно вспомнить, какие у тока бывают единицы измерения. Привёл их ниже.

**************************** НАПРЯЖЕНИЕ – Вольты - символ – V

Киловольт – 1кВ – символ - kV = 1000В (вольт)

Вольт – 1В = 1000мВ (милливольт) – символ – m

Милливольт – 1мВ = 1000мкВ (микровольт) – символ - µ

***************************** СИЛА ТОКА – Амперы - символ - A

1А (ампер) = 1000mA (миллиампер) – символ – m

1mA (миллиампер) = 1000мкА (микроампер) - символ - µ

******************************** СОПРОТИВЛЕНИЕ – Омы – символ – Ω

**1кОм (килоом) – символ – kΩ  = 1000 Ом

1Мом (мегаом) – символ - MΩ = 1000кОм

****************************** МОЩНОСТЬ – Ватты – символ - W

1кВт (киловатт) – символ - kW = 1000Вт (ватт)

1Вт (ватт) = 1000мВт (милливатт) – символ - mW

1мВт (милливатт) = 1000мкВт (микроватт) – символ - µW

**Prim. На самом приборе символы сокращены. Так килоомы обозначаются просто буквой k

Бывает, что выходное  напряжение  измеренное  мультиметром, не совпадает с  обозначенным  на  этикетке  адаптера.  А встречаются такие,  где  показывается почти  двукратное  превышение.

Да! Такое тоже встречается. Это обычное дело для совсем уж очень дешёвых  зарядок  от «мобилок».  В  таких  никакой  стабилизации  нет  вообще.

А  вот в нормальных,  качественных  адаптерах  мы такого не увидим.  Там всё чётко!

**Примечание

Некоторые устройства (очень редко встречается)  питаются хоть и через адаптер, но переменным током. В  таком случае полярность на адаптере указана не будет, а рядом с указанным выходным напряжением будет нарисован символ переменного тока ∼

А  дальше  расскажу  ещё  о  некоторых  особенностях  существующих  адаптеров. Правда,  они  встречаются  только в  высококлассных  адаптерах.

Защита от нагрузки

Может включать следующие стандарты:

UVP – Under Voltage Protection – защита от низкого напряжения.

OVP – Over Voltage Protection – защита от превышения выходных напряжений (необходима для всех блоков питания стандарта  ATX12V).

OCP – Over Current Protection – защита от скачков тока при перегрузке любого из выходов.

OTP – Over Temperature Protection – защита от перегрева.

OLP – Over Load Protection – защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам.

SCP – Short Circuit Protection – защита от короткого замыкания.

Другие  источники  питания

А  в конце статьи даю немного информации о том, какие элементы: батарейки или же аккумуляторы лучше брать для своих электронных устройств.

Это  алкалайновые  элементы  питания.  Кстати(!), в своём  рассказе я назвал такие элементы питания  алкалайновым, а не так, как довольно часто пишут и называют - алкалиновые. Как будет правильно?

Для  этого  посмотрите на нижнее фото.  Хотя,  конечно же,  справедливости  ради нужно  сказать, что и мой перевод  не  совсем  точен.  Если уж совсем правильно, то нужно писать:  элкелайновые. Транскрипция - [ˈælkəlaɪn]

Именно так звучит произношение этого слова на английском языке.

Такой элемент питания, или щелочная батарейка – это марганцево-цинковый гальванический элемент с щелочным электролитом.  А кроме же электролита, основное отличие щелочной батарейки от солевой — анод (отрицательный электрод) в виде порошка, что значительно увеличивает ток, отдаваемый таким элементом питания. Вот поэтому-то их и рекомендуют для устройств с большим потреблением энергии.

**Кстати, у меня был случай, когда от обычных солевых батареек мой маленький, миниатюрный фотоаппарат не работал. Я уж думал – сломался, но стоило лишь заменить батарейки на подходящие его «аппетиту», как всё стало нормально.

**Послесловие

Надеюсь, я не напрасно подготовил и сохранил на своём сайте эту справочную статью о выборе источников питания, и она кому-то поможет правильно выбрать нужного «посредника» между розеткой и устройством.

А в конце статьи даю ещё одну ссылку на один очень полезный ресурс, где много всякого-разного, что может пригодиться.

Это - https://www.hotcomputers.ru/ - разные детали для компьютеров, ноутбуков и других электронных устройств.