ПЕРЕПРОШИВКА  телевизоров

Инструкция по обновлению программного обеспечения телевизоров «SHARP». 

Проверить версию программного обеспечения

1. Войти в МЕНЮ.
2. Выбрать с помощью кнопок ◄ / ►, ▲ / ▼ и кнопки ОК -> «Integrated features» 
(Меню -> Экстра -> Специальные функции -> Интегрированные функции). 
3. Так можно увидеть текущую версию ПО. 
4. Нажать END, чтобы выйти из МЕНЮ.

Загрузить новое программное обеспечение из центра загрузки  https://www.sharp.ru/cps/rde/xchg/ru/hs.xsl/-/html/centr-zagruzki.htm

Скопировать файл «le65x_release_all_pck.tli»  в  «корневой каталог»  USB-накопителя.
1. Включить телевизор, и дождаться появления изображения.
2. Вставить USB-накопитель в боковой USB-терминал (с левой стороны). 
3. Выбрать с помощью кнопок ◄ / ►, ▲ / ▼ и OK -> «Через USB»
(Меню -> Дополнительно -> Программное обеспечение -> Обновление программного обеспечения -> По USB). 
4. Следовать инструкциям на экране.
5. После завершения процесса на экране появляется сообщение об успешном завершении.
6. Отсоединить сетевой шнур, извлечь USB-накопитель, и снова подключить сетевой шнур. 
7. В случае сбоя - повторить процесс обновления.

* * * * * *

Эту инструкцию, что Вы скачали на странице моего сайта «Уход за компьютером»  я не случайно решил сохранить  в  упомянутом разделе.  Ведь,  современные  телевизоры  очень  похожи  по своему  устройству  на  компьютеры.  У них тоже есть  программное  обеспечение, которое, к сожалению, может давать  «сбои».

Единственное, что хочу добавить (для тех, кто не знает) – это информацию о том, что называется «корневым каталогом».

Это,  собственно, память  самого  USB-носителя, т.е.  флэшки  или  карты,  которая  открывается сразу, при клике по имени носителя.

У  многих (и  у меня  в том  числе) на  съёмных  носителях  есть  разная  информация,  которую  человек  (для  удобства)  может  хранить  в  им же  самим  созданных  разных  папках (каталогах).

Так  вот  - скачанный  файл  для  «перепрошивки»  (обновления)  ни  в  какие  папки  «прятать»  НЕ НУЖНО!   Как флэшка  открылась, туда  сразу и сохранять.

И последнее.

Меня интересовала перепрошивка только телевизоров “SHARP”, но принципы такого действия,  скорее всего, одинаковы для любой современной модели телевизора. Главное – чтобы у него был вход  USB, ну а формат нужного файла для скачивания известен.  Это – .tli

Сам файл у разных моделей может называться по-разному, но формат, думаю, будет такой же.